Instructivo

QC Automatizado

V.1

Vig. XXXX 2022

Owner/Creado por: Gastón Delgado

Propósito

Asegurar la correcta gestión del control de calidad de hardware y software en equipos (PC y Laptops), garantizando que cada dispositivo entregado cumpla con los estándares técnicos, de configuración y de seguridad establecidos por la organización.

Alcance

Este instructivo aplica a todos los proyectos de mantenimiento técnico, despliegue de nuevos equipos y servicios de reparación realizados en el laboratorio o taller técnico.

Definiciones

QC (Quality Control): Proceso de verificación sistemática para asegurar que un equipo cumple con los requisitos mínimos de funcionamiento antes de su entrega.

COA (Certificate of Authenticity): Etiqueta de seguridad que ayuda a identificar el software de Windows original.

Drivers: Controladores de software que permiten que el sistema operativo se comunique con el hardware del equipo.

Sello de Garantía: Etiqueta física colocada sobre los cierres del chasis para detectar aperturas no autorizadas después del service.

QC_Auto: Directorio local (C:\QC_Auto) donde la aplicación centraliza los reportes generados y los archivos de sistem

Cómo usarlo:

1. Pestaña: General

Es el punto de inicio para identificar el equipo y el responsable.

- Tipo de equipo: Selecciona si estás trabajando sobre una PC o una Laptop.

- ¿Quién hace el QC?: Ingresa tu nombre o usuario técnico.

- Cliente: Escribe el nombre del cliente o la empresa dueña del equipo.

2. Pestaña: Hardware

En esta sección se verifica la integridad física y los componentes de conexión.

- Puertos USB: Indica la cantidad de puertos funcionales detectados.

- Lectora DVD: Marca el switch si el equipo cuenta con lectora y funciona correctamente.

- Cable de poder / HDMI / RJ45: Verifica la presencia y el estado de funcionamiento de cada uno de estos conectores/cables.

3. Pestaña: Software

Asegura que el equipo esté optimizado y listo para el usuario final.

- Drivers actualizados: Antes de marcar esta opción, verifica en el Administrador de Dispositivos que no falte ningún controlador.

- WiFi funcionando: Realiza una prueba de conexión rápida para asegurar que la placa de red inalámbrica detecta y conecta a redes.

4. Pestaña: Sellos

Control final de seguridad y licenciamiento.

- AT Service / Micro Intel/AMD: Verifica que los stickers de marca y servicio estén presentes.

- Sello de Garantía: Crucial para asegurar que el equipo no sea manipulado externamente tras el service.

- COA Windows: Confirma que la etiqueta de la Licencia (Certificate of Authenticity) sea legible o esté presente si corresponde.

Atajos y Controles Rápidos

- Enter: Presiona para Continuar a la siguiente etapa o finalizar.

- Esc: Presiona para Cancelar la operación actual.

- Botones inferiores: Puedes usar los botones de "Continuar" para avanzar o "Cancelar" para salir del formulario.

Nota: Todos los campos de verificación (switches) deben ser revisados físicamente antes de ser marcados en la aplicación para garantizar la excelencia del servicio.

5. Automatización y Reportes

Una vez completados los datos manuales y al presionar Continuar, la aplicación inicia una fase de recolección automática para asegurar la precisión técnica del informe.

Proceso de Recolección

- Aguarde...: Verás una ventana emergente con el mensaje "Recolectando información del sistema...". No cierres la aplicación ni apagues el equipo durante este proceso.

- info_sistema.txt: El software genera un archivo temporal con los datos crudos extraídos del hardware.

Gestión de Archivos (Directorio C:\QC_Auto)

La aplicación organiza los resultados automáticamente en la carpeta de instalación:

- Nomenclatura de Reportes: Los archivos se guardan en formato Excel (.xlsx) siguiendo el patrón: ID_EQUIPO_FECHA_HORA.

  - Ejemplo: NBK-06661_20260219_171853.xlsx

- Historial: Cada vez que ejecutas un QC, se genera un nuevo archivo, permitiendo llevar un control histórico de las revisiones de un mismo equipo si fuera necesario.

- Carpetas de Soporte: * /assets: Recursos gráficos de la app.

  - /oraculos: Archivos de configuración o bases de datos internas para la validación.

Tips para el Técnico:

- Verificación de Reporte: Al finalizar, asegúrate de que el archivo Excel se haya creado en C:\QC_Auto con la fecha y hora correctas.

- Integridad de Datos: Si el archivo info_sistema.txt aparece vacío, reinicia la app y vuelve a ejecutar el QC para asegurar que la recolección automática funcionó.

sd